竞争性谈判文件

项目编号：CQHD2020205

项目名称：五显庙35000头育肥场250m/d

环保工程项目成套UASB反应器等设备材料采购及设备安装服务

采 购 人：重庆华地资环科技有限公司

2020年07月

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆华地资环科技有限公司对“五显庙35000头育肥场250m/d环保工程项目成套UASB反应器等设备材料采购及安装服务”进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 项目名称 | 采购最高限价 （万元） | 成交供应商数量 | 投标保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 五显庙35000头育肥场250m/d环保工程项目成套UASB反应器等设备材料采购及安装服务 | 107 | 1 | 无 |

### 二、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

### 三、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2020年07月13日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在网站（www.cqdky.com）上下载或领取本项目竞争性谈判文件、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）供应商须按时递交响应文件，其响应文件才被接受。

（三）谈判地点：重庆市渝北区兰馨大道111号综合楼。

（四）提交响应文件开始时间：2020年07月16日北京时间09时30分。

（五）提交响应文件截止时间：2020年07月16日北京时间10时。

（六）谈判开始时间：2020年07月16日北京时间10时。

### 四、保证金

无

### 五、其它有关规定

（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在网站（www.cqdky.com）上发布，请各供应商注意下载或到重庆华地资环科技有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（二）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）本次竞争性谈判不接受以联合体形式参与谈判。

### 六、联系方式

（一）采购人：重庆华地资环科技有限公司

（二）联系人：张老师

电  话：023-81925897

地  址：重庆市渝北区兰馨大道111号

## 第二篇  供应商须知

### 一、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面或者电话通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.谈判有效期：响应文件及有关承诺有效期为谈判开始时间起20天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（三）提交响应文件的说明

1.投标文件1正1副。

2.本次谈判不接受电报、电话、传真、复印、扫描形式的响应文件。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

各供应商应随时接受谈判小组的谈判沟通及确认。

（六）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件的；

2.供应商所提交的响应文件不签字、无盖章的；

3.供应商的最后报价超过采购预算的；

4.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。

（二）谈判小组在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照副本或事业单位法人证书副本、税务登记证副本； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞谈。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注①）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注①）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字和盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本、副本符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇、第四篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以电话咨询供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出成交候选人。

2.若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则：

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。

3.成交供应商的确定：

3.1谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.2采购人从提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3法律法规规定的其他情形。

### 七、成交通知

成交供应商确定后，成交结果由采购人在网站（www.cqdky.com）进行公示。

### 八、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了谈判活动后，再对竞争性谈判文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自采购结果公示期满之日起五日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订购销合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照竞争性谈判文件给出合同格式签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同，具体合同格式及细则应就甲乙双方约定为准。

## 谈判项目技术需求

### 一、采购内容及要求

（一）主要设备材料型号及安装工程一览表

| 一、安装工程量清单（只负责安装，不含材料费） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 |
| 1 | 叠螺式污泥脱水机 | Q=10m3/h，N=1.93kW | 不锈钢机架 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 罗茨风机 | 型号：BK5006 ；Q=9.57m³/min P=50kpa ；N=1750r/min；w=12kw | 含变频柜 | 台 | 2 | 好氧池1 | 只负责安装,不含材料费 |
| 3 | 罗茨风机 | 型号：BK5003；Q=3.52m³/min P=50kpa ；N=1250r/min；W=5.5KW | 含变频柜 | 台 | 2 | 好氧池2 |  |
| 4 | 回转式机械格栅 | B=600mm；栅隙b=5mm | 机身SUS304 | 台 | 1 | 格栅池 | 只负责安装,不含材料费 |
| 5 | 潜水搅拌器 | QJB0.85/8-260-740/C | 不锈钢 | 台 | 1 | 收集池 |  |
| 6 | 潜水搅拌器 | QJB0.85/8-260-740/C | 不锈钢 | 台 | 1 | 水解酸化池 |  |
| 7 | 潜水搅拌器 | QJB0.85/8-260-740/C | 不锈钢 | 台 | 1 | 缺氧池1 |  |
| 8 | 潜水搅拌器 | QJB0.85/8-260-740/C | 不锈钢 | 台 | 1 | 缺氧池2 |  |
| 9 | 气浮机 | 15m³/h | 碳钢防腐 | 套 | 1 | 一体化气浮设备 | 只负责安装,不含材料费 |
| 10 | 絮凝剂加药系统 | 含加药桶、叶轮搅拌机、加药计量泵、控制柜 | 液下304材质 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 助凝剂加药系统 | 含加药桶、叶轮搅拌机、加药计量泵、控制柜 | 液下304材质 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 事故提升泵 | 流量：Q=35m3/h；扬程：H=10m；功率：N=2.2KW/h | 带自耦装置+起吊机 | 台 | 2 |  | 只负责安装,不含材料费 |
| 13 | 事故池离心式提升泵 | 流量：Q=35m3/h；扬程：H=10m；功率：N=2.2KW/h | 铸铁 | 台 | 2 | 事故池 |  |
| 14 | 调节池提升泵 | 流量：Q=15m3/h；扬程：H=15m；功率：N=1.5KW/h | 铸铁 | 台 | 2 | 调节池 |  |
| 15 | 水解酸化池 潜污泵 | 流量：Q=15m3/h；扬程：H=15-20m；功率：N=1.5KW/h | 带自耦装置+起吊机 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 硝化液回流泵 | GW50-20-15-1.5，1.5KW；扬程15m，流量20m3/h，排口50mm | 铸铁 | 台 | 4 |  |  |
| 17 | 污泥回流泵 | 型号：GW50-15-15-1.5流量：15m³/h扬程：15m功率：1.5KW | 铸铁 | 台 | 4 | 沉淀池1/2 |  |
| 18 | 排泥泵 | 型号：GW50-15-15-1.5流量：15m³/h扬程：15m功率：1.5KW | 铸铁 | 台 | 8 | 调节沉淀池、初沉池、沉淀池1/2 |  |
| 19 | 污泥螺杆泵 | 流量：Q=10m3/h；扬程：H=25m；功率：N=3KW | 转子碳钢+防腐,定子衬耐磨橡胶（1用1备） | 台 | 2 | 污泥池 |  |
| 20 | 离心式提升泵 | 流量：Q=35m3/h；扬程：H=10m；功率：N=2.2KW/h |  | 台 | 2 | 暂存塘 |  |
| 21 | 斜筛式固液分离机 | AGF-ZG-800；带粪污提升泵（带自耦装置） | 机身SUS304 | 台 | 2 | 收集池 | 只负责安装,不含材料费 |
| 22 | 生物处理系统控制柜 | 喷塑；含变频器 | / | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 弹性立体填料 | Φ200mm,L=2500mm； | PP | m3 | 130 | 水解酸化池 |  |
| 24 | 弹性立体填料 | Φ200mm,L=2500mm； | PP | m3 | 390 | 好氧池1/2 |  |
| 25 | 好氧池曝气系统 | Φ215微孔曝气盘，服务面积： 0.36m2/个 | EPDM | 套 | 450 |  |  |
| 26 | 加药曝气搅拌风机 | AL-120 | 工程塑料、铝 | 台 | 1 | 加药池 |  |
| 27 | 除氮加药系统 | 含加药桶、叶轮搅拌机、加药计量泵、控制柜 | 液下304材质 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 分级式液位控制器 | 0-6m | / | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 静压差液位控制器 | 0-6m | / | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 管道式电磁流量计 | 分体式，DN80，0-100m3/h， 4-20mA信号输出 | 分体式、带输出端，国产 | 台 | 2 | 气浮机、消毒池 |  |
| 31 | 超声波液位计 | 0-7.0m，介质：污水， 4~20mA信号输出 | 分体式、带输出端，国产 | 批 | 1 | 调节池提升泵井 |  |
| 32 | 次氯酸钠消毒设备 | 有效氯300g/h，N=0.8Kw | / | 套 | 1 | 消毒池 |  |
| 33 | 90°弯头 | De63 | U-PVC | 个 | 7 | 收集池 |  |
| 34 | 90°弯头 | De160 | U-PVC | 个 | 4 | 收集池 |  |
| 35 | 变径 | De63*固液分离机进水口 | U-PVC | 个 | 1 | 收集池 |  |
| 36 | 变径 | De160*固液分离机出水口 | U-PVC | 个 | 1 | 收集池 |  |
| 37 | 正三通 | De63X63X63 | U-PVC | 个 | 1 | 收集池 |  |
| 38 | 管材 | De63 | U-PVC灰管 | m | 12 | 收集池 |  |
| 39 | 管材 | De160 | U-PVC灰管 | m | 20 | 收集池 |  |
| 40 | 蝶阀 | De63 | U-PVC | 片 | 2 | 收集池 |  |
| 41 | 法兰 | De63 | U-PVC | 片 | 8 | 收集池 |  |
| 42 | 法兰 | De160 | U-PVC | 片 | 2 | 收集池 |  |
| 43 | 90°弯头 | De63 | U-PVC | 个 | 5 | 调节沉淀池用 |  |
| 44 | 正三通 | De63X63X63 | U-PVC | 个 | 2 | 调节沉淀池用 |  |
| 45 | 管材 | De63 | U-PVC灰管 | m | 12 | 调节沉淀池用 |  |
| 46 | 蝶阀 | De63 | U-PVC | 片 | 2 | 调节沉淀池用 |  |
| 47 | 法兰 | De63 | U-PVC | 片 | 8 | 调节沉淀池用 |  |
| 48 | 止回阀 | De63 | U-PVC | 台 | 2 | 调节沉淀池用 |  |
| 49 | 大小头 | De160X气浮出口 | U-PVC | 个 | 1 | 气浮系统 |  |
| 50 | 管材 | De160 | U-PVC灰管 | m | 30 | 气浮系统 |  |
| 51 | 90°弯头 | De160 | U-PVC | 个 | 5 | 气浮系统 |  |
| 52 | 管材 | De200（气浮池出渣口） | U-PVC灰管 | m | 15 | 气浮系统 |  |
| 53 | 90°弯头 | De200 | U-PVC | 个 | 5 | 气浮系统 |  |
| 54 | 法兰 | De160气浮出口 | U-PVC | 个 | 2 | 气浮系统 |  |
| 55 | 法兰 | De200气浮池出渣口 | U-PVC | 个 | 2 | 气浮系统 |  |
| 56 | 90°弯头 | De63 | U-PVC | 个 | 4 | 水解酸化池 |  |
| 57 | 管材 | De63 | U-PVC灰管 | m | 25 | 水解酸化池 |  |
| 58 | 蝶阀 | De63 | U-PVC | 片 | 1 | 水解酸化池 |  |
| 59 | 法兰 | De63 | U-PVC | 片 | 4 | 水解酸化池 |  |
| 60 | 止回阀 | De63 | U-PVC | 台 | 1 | 水解酸化池 |  |
| 61 | 管材 | De110 | U-PVC灰管 | m | 45 | UASB |  |
| 62 | 蝶阀 | De110 | U-PVC | 片 | 3 | UASB |  |
| 63 | 法兰 | De110 | U-PVC | 片 | 4 | UASB |  |
| 64 | 90°弯头 | De110 | U-PVC | 个 | 10 | UASB |  |
| 65 | 135°弯头 | De110 | U-PVC | 个 | 2 | UASB |  |
| 66 | 异径三通 | De110X110X63 | U-PVC | 个 | 1 | UASB |  |
| 67 | 正三通 | De110X110X110 | U-PVC | 个 | 2 | UASB |  |
| 68 | 管材 | De63 | U-PVC灰管 | m | 55 | UASB-加药池 |  |
| 69 | 蝶阀 | De63 | U-PVC | 片 | 3 | UASB-加药池 |  |
| 70 | 法兰 | De63 | U-PVC | 片 | 14 | UASB-加药池 |  |
| 71 | 90°弯头 | De63 | U-PVC | 个 | 15 | UASB-加药池 |  |
| 72 | 正三通 | De63X63X63 | U-PVC | 个 | 4 | UASB-加药池 |  |
| 73 | 止回阀 | De63 | U-PVC | 台 | 2 | UASB-加药池 |  |
| 74 | 90°弯头 | De160 | U-PVC | 个 | 2 | 缺氧池-好氧池1 |  |
| 75 | 管材 | De160 | U-PVC灰管 | m | 5 | 缺氧池-好氧池1 |  |
| 76 | 法兰 | De160 | U-PVC | 片 | 4 | 缺氧池-好氧池1 |  |
| 77 | 管材 | De63 | U-PVC灰管 | m | 35 | 内回流系统 |  |
| 78 | 90°弯头 | De63 | U-PVC | 个 | 16 | 内回流系统 |  |
| 79 | 蝶阀 | De63 | U-PVC | 片 | 4 | 内回流系统 |  |
| 80 | 法兰 | De63 | U-PVC | 片 | 18 | 内回流系统 |  |
| 81 | 正三通 | De63X63X63 | U-PVC | 个 | 4 | 内回流系统 |  |
| 82 | 管材 | De63 | U-PVC灰管 | m | 43 | 污泥回流 |  |
| 83 | 90°弯头 | De63 | U-PVC | 个 | 18 | 污泥回流 |  |
| 84 | 蝶阀 | De63 | U-PVC | 片 | 4 | 污泥回流 |  |
| 85 | 法兰 | De63 | U-PVC | 片 | 18 | 污泥回流 |  |
| 86 | 正三通 | De63X63X63 | U-PVC | 个 | 6 | 污泥回流 |  |
| 87 | 管材 | De63 | U-PVC灰管 | m | 60 | 剩余污泥排泥 |  |
| 88 | 90°弯头 | De63 | U-PVC | 个 | 25 | 剩余污泥排泥 |  |
| 89 | 蝶阀 | De63 | U-PVC | 片 | 10 | 剩余污泥排泥 |  |
| 90 | 法兰 | De63 | U-PVC | 片 | 46 | 剩余污泥排泥 |  |
| 91 | 正三通 | De63X63X63 | U-PVC | 个 | 13 | 剩余污泥排泥 |  |
| 92 | 曝气支管管材 | De90 | PVC灰管 | m | 60 | 风机系统 |  |
| 93 | 曝气分支管 | De63 | PVC灰管 | m | 360 | 风机系统 |  |
| 94 | 正三通 | De90x90X90 | U-PVC | 个 | 10 | 风机系统 |  |
| 95 | 弯头 | De90 | U-PVC | 个 | 30 | 风机系统 |  |
| 96 | 变径四通 | De90X90X63X63 | U-PVC | 个 | 59 | 风机系统 |  |
| 97 | 法兰 | De90 | U-PVC | 个 | 6 | 风机系统 |  |
| 98 | 堵头 | De90 | U-PVC | 个 | 15 | 风机系统 |  |
| 99 | 堵头 | De63 | U-PVC | 个 | 125 | 风机系统 |  |
| 100 | 管材 | De200 | PVC灰管 | m | 25 | 设备间排水 |  |
| 101 | 给水管 | de32 | PPR | m | 100 | 给水系统 |  |
| 102 | 三通 | de32X32X32 | PPR | 个 | 7 | 给水系统 |  |
| 103 | 变径三通 | de32X32X25 | PPR | 个 | 7 | 给水系统 |  |
| 104 | 水龙头 | de25 | PPR | 个 | 6 | 给水系统 |  |
| 105 | 90°弯头 | de32 | PPR | 个 | 18 | 给水系统 |  |
| 106 | 加药管线 | de20 | U-PVC灰管 | m | 250 | 加药系统 |  |
| 107 | 三通 | de20X20X20 | U-PVC | 个 | 20 | 加药系统 |  |
| 108 | 弯头 | de20 | U-PVC | 个 | 20 | 加药系统 |  |
| 109 | 球阀 | de20 | U-PVC | 个 | 10 | 加药系统 |  |
| 110 | 管材 | DN80 | 镀锌钢管 | m | 20 | 浓缩池排泥 | 只负责安装,不含材料费 |
| 111 | 90°弯头 | DN80 | 镀锌 | 个 | 8 | 浓缩池排泥 |  |
| 112 | 蝶阀 | DN80 | 铸铁 | 片 | 2 | 浓缩池排泥 |  |
| 113 | 法兰 | DN80 | 镀锌 | 片 | 10 | 浓缩池排泥 |  |
| 114 | 正三通 | DN80X80X80 | 镀锌 | 个 | 3 | 浓缩池排泥 |  |
| 115 | 止回阀 | DN150 | 铸铁 | 台 | 4 | 风机系统 |  |
| 116 | 蝶阀 | DN150 | 铸铁 | 台 | 4 | 风机系统 |  |
| 117 | 90°弯头 | DN150 | 镀锌 | 个 | 12 | 风机系统 |  |
| 118 | 135°弯头 | DN150 | 镀锌 | 个 | 2 | 风机系统 |  |
| 119 | 正三通 | DN150X150X150 | 镀锌 | 个 | 2 | 风机系统 |  |
| 120 | 异径三通 | DN150X150X80 | 镀锌 | 个 | 6 | 风机系统 |  |
| 121 | 盲板 | DN150 | 镀锌 | 片 | 2 | 风机系统 |  |
| 122 | 弯头 | DN150 | 镀锌 | 个 | 6 | 风机系统 |  |
| 123 | 蝶阀 | DN80 | 铸铁 | 个 | 6 | 风机系统 |  |
| 124 | 法兰 | DN80 | 镀锌 | 片 | 24 | 风机系统 |  |
| 125 | 曝气主管管材 | DN150 | 镀锌钢管 | m | 100 | 风机系统 |  |
| 126 | 曝气主支管管材 | DN80 | 镀锌钢管 | m | 30 | 风机系统 |  |
| 127 | 螺纹钢 | M14 | 螺纹钢 | t | 1.21 | 填料系统 |  |
| 128 | 槽钢 | 10#槽钢 | 10#槽钢,沥青漆防腐:100*48*48*5.3 | t | 2.0014 | 填料系统 |  |
| 129 | 螺纹钢 | M12 | 螺纹钢 | t | 0.888 | 填料系统 |  |
| 130 | 槽钢 | 10#槽钢 | 10#槽钢,沥青漆防腐 | t | 0.420294 | 初沉池、二沉池 |  |
| 131 | 预处理系统控制柜 | 喷塑；含变频器 | 喷塑；含变频器 | 套 | 1 |  | 只负责安装,不含材料费 |
| 132 | 生物处理系统控制柜 | 喷塑；含变频器 | 喷塑；含变频器 | 套 | 1 |  |  |
| 133 | 含各处理单元设备就地控制箱 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | 套 | 21 |  |  |
| 134 | 动力电缆 | VV-1kV-4×2.5 | 铜芯线缆 | m | 1638 |  |  |
| 135 | 动力电缆 | VV-1kV-3×6+2 | 铜芯线缆 | m | 24 |  |  |
| 136 | 动力电缆 | VV-1kV-5*4 | 铜芯线缆 | m | 89 |  |  |
| 137 | 动力电缆 | VV-1kV-3×4+2 | 铜芯线缆 | m | 48 |  |  |
| 138 | 动力电缆 | VV-1kV-3×1.5 | 铜芯线缆 | m | 377 |  |  |
| 139 | 控制电缆 | kVV-0.5kV-5×1.5 | 铜芯线缆 | m | 147 |  |  |
| 140 | 控制电缆 | kVV-0.5kV-8×1.5 | 铜芯线缆 | m | 744 |  |  |
| 141 | 控制电缆 | kVVp-2×1.5 | 铜芯线缆 | m | 471 |  |  |
| 142 | 控制电缆 | kVVP-10×1.5 | 铜芯线缆 | m | 163 |  |  |
| 143 | 电缆桥架 | CT-250×120 | 喷塑 | m | 112 |  |  |
| 144 | 电缆桥架 | CT-150×120 | 喷塑 | m | 112 |  |  |
| 145 | 环保标识标牌 | 不锈钢 | / | 批 | 1 |  | 只负责安装,不含材料费 |
| 146 | 管道保温材料 | 厚度不小于50mm | 硅酸铝岩棉 | m | 300 |  |  |
| 147 | 防腐材料 | / | 沥青 | 批 | 1 |  |  |
| 二、设备材料清单（含供货及安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UASB一体化设备 |  |  |  | 1 |  | 含设备、含安装，含厌氧塔及储气柜之间连接管线、含火炬连接管线、含储气柜格栅围栏、含风机防雨帽等 |
| 1.1 | UASB一体化设备 | 处理能力：250t/d,停留时间3d； | 搪瓷拼装 | 套 | 1 | UASB一体化设备 |  |
| 1.2 | 布水器 | 尺寸：1600×1600 | 碳钢+防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3 | 三相分离器 | 尺寸：Φ8.4×0.9m(H) | 材质：工程PP塑料 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 三相分离器支架 | 非标加工件 | 碳钢+防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 罐内工艺管线 | 非标加工件 | 碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 强制循环系统 | 非标加工件 | 含循环泵一台及防雨帽 | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 | 顶部走道及护栏 | 非标加工件 | 含螺旋爬梯；碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 1.8 | 水封罐 | 非标加工件,UASB配套设备 | 材质：碳钢防腐 | 套 | 1 | 沼气收集设备 |  |
| 1.9 | 脱水罐 | 非标加工件：Φ0.3×1.5m(H) | 材质：碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 1.10 | 脱硫罐 | Φ0.8×2.8m(H)；填料：脱硫药剂 | 材质：碳钢防腐 | 套 | 2 |  |  |
| 1.11 | 沼气储气柜 | 容积：400m3 | 材质：聚酯纤维 | 套 | 1 |  |  |
| 1.12 | 正负压保护器 | 非标；SUS304 | / | 套 | 1 |  |  |
| 4.13 | 阻火器 | 国标；SUS304 | 干式阻火器 | 套 | 1 |  |  |
| 4.14 | 沼气火炬 | 用气流量50m3/h | 非标；SUS304 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 初沉池竖流中心筒 | DN400，H=2500mm | SUS304；δ=1.2mm;非标加工 | 套 | 1 | 初沉池 |  |
| 3 | 初沉池挡渣板 | L=2000mm，H=300mm | SUS304；δ=1.2mm;非标加工 | 套 | 4 | 初沉池 | 含供货及安装 |
| 4 | 竖流中心筒 | DN400，H=2500mm | SUS304；δ=1.2mm;非标加工 | 套 | 2 | 沉淀池1/2 |  |
| 6 | 溢流堰挡渣板 | L=3000mm，H=300mm | SUS304；δ=1.2mm;非标加工 | 套 | 4 | 沉淀池1 |  |
| 6 | 溢流堰挡渣板 | L=2500mm，H=300mm | SUS304；δ=1.2mm;非标加工 | 套 | 4 | 沉淀池2 |  |
| 说明： | 1、以上包含税费、安装费、机械器具费用、人工费、住宿、伙食费用、安装用电等；不含菌种培养调试、不含颗粒污泥费用； |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、浮动不超过总合同3%费用不做变更； |  |  |  |  |  |  |

（二）主要要求

（1）所有材料质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求。

（2）所有材料质保期1年，自设备安装完毕验收合格之日起计算。

（3）若供应商所提供的材料经进场检验不合格，或者运行不能正常，供应商负责退、换货，并承担所有费用。

（4）所有材料的安装满足《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的要求。

（5）供应商须提供所有材料的出厂合格证、质量保证书、厂家质量检验报告及产品说明书等随机资料。

（6）供应商应在设备安装完成并经采购人检查合格后完成单机调试工作，并组织采购人及建设单位负责人进行该分部工程验收。

### 二、其它说明

上述技术指标要求为最低强制要求，供应商所投货物必须满足或者优于上述要求，否则其投标文件按无效文件处理。

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间及内容

成交供应商应在采购合同签定之日后，按采购人指定的时间供货。

（二）实施地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、由采购人自行组织验收。

### 二、报价要求

1、本次报价为人民币报价，实行固定总价，包含：完成本项目的货物、安装、税费、运杂费、使用培训费、保险费、装卸费、仓储费等费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、供应商应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的附加要求。

### 三、质量保证及售后服务

1、产品到达采购人指定位置后，供应商经采购人清点品名、规格、数量，检查外观，作出验收记录后，由采购人与供应商签字确认。

2、产品质保期内，免费更换一切在正常情况下损坏或有质量问题的零配件。接到需方产品出现问题需要上门服务的通知后，厂家应在24小时内到达用户现场进行维护。质保期后或者因外来因素或需方使用不当而造成的产品或零配件损坏，供方应提供有偿的维修服务。

### 四、付款方式

1、成交供应商在合同签订后，采购方支付合同总金额30％的预付款；

2、成交供应商发货物前，采购方支付合同总金额的40％，；

3、待货物到安装现场经双方验货后，采购方支付合同总金额的10%；

4、待货物安装完毕经采购方验收合格后，采购方支付合同总金额的15%；收到该款后成交供应商向采购方开具100%的增值税专用发票寄于采购方；

5、质保期满后，采购方支付供应商剩余尾款5%（质保期自设备验收合格日起1年）。

### 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

购销合同

（合同编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

响应文件应包括但不限于以下部分：

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）书面声明（格式）

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购人名称）：

我方收到_________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为20天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 三、服务部分

- 服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证

（四）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）书面声明（格式）

书面声明

项目名称：

致：                   （采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合竞谈文件要求的供应商应具备的基本资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日